# II   SWZ - OPZ

DANE TECHNICZNE

Przedmiotem zamówienia jest Usuwanie awarii sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków i prowadzenie prac remontowych na sieciach, obiektach oraz przyłączach kanalizacyjnych eksploatowanych przez Aquanet SA

Czas trwania umowy: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega, że umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy suma należności netto wynikających z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę osiągnie kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia, określoną w § 2 ust. 2 Umowy.

- Szczegółowy zakres rzeczowy.

Wykonywanie na terenie działalności AQUANET SA robót instalacyjno — budowlanych polegających na:

- wymianie, remoncie  i naprawie przyłączy kanalizacyjnych,

- wymianie,remoncie i naprawie rurociągów kanalizacyjnych,

- wymianie, remoncie i naprawie armatury kanalizacyjnej, komór technologicznych, studni kanalizacyjnych i przepompowni ścieków

- zajęciu i zabezpieczeniu miejsca robót w pełnym zakresie, w tym również pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego (przed rozpoczęciem prac należy wykonać dokumentację fotograficzną miejsca prowadzenia robót , przekazywaną wraz z kosztorysem powykonwczym do Zamawiającego)

- przeprowadzeniu uzgodnień i uzyskaniu wszelkich pozwoleń związanych z całkowitym lub częściowym  wyłączeniem z ruchu pasa drogowego (rozumianego jako pas jezdny, pobocze lub chodnik)- nie dotyczy sytuacji awaryjnych,

- przeprowadzeniu uzgodnień związanych z użytkownikami wszystkich urządzeń i obiektów podziemnych i nadziemnych a mających wpływ na prowadzone roboty objęte tym przetargiem – nie dotyczy sytuacji awaryjnych,

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłosić do Inżyniera Utrzymania Ruchu (Dział Utrzymania Ruchu-MUR) Aquanet SA (pod numer 994 lub 61 8359 914)konieczność zajęcia pasa drogowego. Za nie wykonanie takiego zgłoszenia Wykonawca obciążony zostanie kwotą wynikającą  z decyzji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu lub 500zł netto w przypadku wykrycia takiej nieprawidłowości przez Zamawiającego,

- Zabezpieczeniu obszaru w trakcie i po usuniętej awarii do czasu uzupełnienia nawierzchni. W zakresie zabezpieczenia miejsca awarii mieści się również odpowiedzialność:

Wykonawcy  za zabezpieczenie przed skutkami oblodzeń w okresie zimowym do momentu przystąpienia do prac właściwej firmy sprzątającej będącej podwykonawcą Zamawiającego (Zamawiający zleca sprzątanie i posypywanie pasa drogowego po otrzymaniu telefonicznej informacji od Kierownika budowy do Inżyniera Utrzymania Ruchu Pogotowia Technicznego o powstaniu oblodzeń i konieczności ich likwidacji),

- Wykonaniu robót odtworzeniowych polegających na uzupełnieniu wykopu piaskiem o parametrach technicznych umożliwiających wykonanie zagęszczenia (wymagany protokół z badania zagęszczenia gruntu), podłoża zgodnie z wymaganiami zarządcy miejsca wykonywania prac lub z warunkami określonymi w opracowaniu Politechniki Poznańskiej z listopada 2005 r. „Katalog konstrukcji nawierzchni dróg miejskich odtwarzanych po robotach rozbiórkowych wykonanych w celu likwidacji awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Załącznik nr 2 do SWZ.

- wykonaniu robót odtworzeniowych polegających na uporządkowaniu  miejsca po usuniętej awarii (niezwłocznie po usunięciu awarii),

- Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ręcznej rozbiórki powierzchni z typu trylinka, kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty betonowe itp. Wykonawca zobowiązany również do estetycznego ułożenia w/w materiałów obok miejsca prowadzenia prac związanych z usuwaniem awarii (dotyczy powierzchni przewidzianych do odtworzenia)

- wykonaniu robót odtworzeniowych polegających na naprawie nawierzchni typu trylinka, kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty betonowe, drogi szutrowe itp. – czynności zależne wg decyzji Zamawiającego,

- W przypadku konieczności odtworzeń nawierzchni pozostałych (bitumicznych, specjalistycznych (np. starobruku), nawierzchni na podbudowie betonowej, zatok autobusowych, progów zwalniających i innych) należy zgłosić odwrotnie do IUR Dział Utrzymania Ruchu - MUR Aquanet SA po wykonaniu zasypania i zagęszczenia wykopu, (uzyskaniu prawidłowego wskaźnika zagęszczenia gruntu)  gotowość terenu do odtworzenia nawierzchni. – od razu po zakończeniu usuwania awarii,

- Wykonaniu robót polegających na odtworzeniu zieleni w przypadku prac zlokalizowanych w terenie zielonym – czynności zależne wg. decyzji Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania każdorazowo tablic informacyjnych przy prowadzonych pracach i opisywanie na niej informacji zgodnie z wymaganiami Działu Sieci Kanalizacyjnej (MSK)  Aquanet S.A. oraz zgodnie z Instrukcją postępowania w trakcie usuwania awarii kanalizacyjnej, dołączonej w Załączniku nr 1 do SWZ. W przypadku braku umieszczenia przedmiotowej tablicy lub nieprawidłowego jej opisania tj. daty przewidywanego usunięcia awarii, a po jej zakończeniu, zmiany opisu tablicy informacyjnej

na „odtworzenie nawierzchni” z datą zgodną z obowiązującym Poziomem Świadczenia Usług. Wówczas Wykonawca obciążony zostanie karą zgodnie z zapisami umownymi. W/w kwota zostanie umniejszona z kosztorysu powykonawczego za wykonane prace objęte danym zleceniem.

- Wykonawca wraz z osobą upoważnioną przez AQUANET SA dokonuje obmiaru robót i w zależności od jego wielkości spisuje protokół według załącznika nr 3 i 3a,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powtórnej wymiany gruntu  spowodowanej koniecznością uzyskania właściwych parametrów zagęszczenia gruntu. Wykonawca prace te musi wykonać na własny koszt.

- W przypadku gdy Wykonawca uzyskał wymagane zagęszczenie gruntu, potwierdzone protokołem odbioru, a czynniki zewnętrzne (ujemne temperatury powietrza) uniemożliwiły wykonanie odtworzenia docelowego, skutkiem czego jest wykonanie odtworzenia tymczasowego, to po ustaniu niekorzystnych czynników atmosferycznych, Wykonawca przed przekazaniem tego terenu do odtworzenia docelowego, jest zobowiązany do powtórnego pozytywnego badania zagęszczenia gruntu potwierdzonego protokołem stopnia zagęszczenia. W sytuacji, gdy Wykonawca nie uzyska prawidłowego stopnia zgęszczenia gruntu, zobowiązany jest do ponownego zagęszczenia, prace te rozliczone będą zgodnie ze stawkami obowiązującymi w umowie

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy pisemnego uzasadnienia wielkości wykonanych prac ziemnych podczas usuwania danej awarii.

2.  Wybrany w ramach w/w postępowania Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia 24 godzinnych dyżurów oraz wykonywania prac zleconych przez Dział Sieci Kanalizacyjnej w terminie określonym zgodnie z aktualnym Poziomem Świadczeń  Usług AQUANET SA.

(znajduje się na stronie internetowej AQUANET SA oraz stanowi Załącznik nr 4 do SWZ)

- Wykonawca składa ofertę na prace realizowane na całym, wskazanym w tytule przetargu obszarze.

- Wymagania kwalifikacyjne dla Wykonawców:

4.1. Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, Wykonawca wykaże się wykonaniem prac związanych z usuwaniem awarii lub renowacją sieci i przyłączy kanalizacyjnych na rzecz właścicieli lub zarządców sieci kanalizacyjnych(sieci kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków) dotyczących:

  - minimum 5 oddzielnych napraw metodą wykopu otwartego dla przyłączy kanalizacyjnych

oraz

  - minimum 5 oddzielnych napraw metodą wykopu otwartego dla kanałów kanalizacyjnych sieci ogólnospławnej i sanitarnej  w przedziale od Ø 200 mm do 
Ø 500 mm

oraz

  - minimum 2 oddzielnych napraw metodą wykopu otwartego dla kanalizacji tłocznej  oraz

  - minimum 2 oddzielnych zadań  dla kanałów kanalizacyjnych, o przekroju kołowym, polegających na renowacji metodą bezwykopową z użyciem samonośnego rękawa CIPP z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową

oraz

  - minimum 2 oddzielnych zadań renowacji dla kanałów kanalizacyjnych, o przekroju jajowym, polegających na renowacji metodą bezwykopową z użyciem samonośnego rękawa CIPP z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową

oraz

  - minimum 3 oddzielnych zadań renowacji studni kanalizacyjnych

oraz

  - minimum 3 oddzielnych napraw polegających na naprawie punktowej bezwykopowej pakerem (minimalna grubość pakera 3mm) dla kanałów kanalizacyjnych sieci ogólnospławnej i sanitarnej w przedziale od Ø 200 mm do Ø 600

oraz

  - minimum 2 oddzielnych napraw polegających na naprawie bezwykopowej kształtką kapeluszową dla kanałów kanalizacyjnych sieci ogólnospławnej i sanitarnej.

Każde zadanie wskazane przez Wykonawcę może równocześnie potwierdzać spełnianie więcej niż jednego z powyższych warunków.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do I SWZ – IDW, wraz z dokumentami, referencjami.

4.2. Wymagania sprzętowe.

Wykonawca musi dysponować do wykonania zamówienia minimum następującym sprzętem:

- koparko-ładowarka lub koparka kołowa z łyżkami wymiennymi o pojemności od 0,25 m3 do 0,6 m3 i ramieniem dł.min.5 m – 2szt.

- samochód ciężarowy samowyładowczy o pojemności od 5 do 10 ton – 1 szt.

-    samochód ciężarowy samowyładowczy o pojemności  powyżej 10ton – 2 szt.

-    samochód osobowo –dostawczy (samochód pogotowia technicznego) – 2 szt.

-    sprzęt do wykonywania napraw punktowych za pomocą pakera

-    sprzęt do wykonywania napraw punktowych za pomocą połączeń kapeluszowych

-   zestaw do bezwykopowych napraw odcinków sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy

rękawa CIPP

- niezbędny sprzęt do zagęszczenia wykopów

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do I SWZ - IDW.

Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu (w Formularzu Oferty) miejsce bazy sprzętowo – materiałowej, z której będzie pobierać i składać  materiał oraz sprzęt do wykonania prac związanych z Umową. Baza sprzętowa musi znajdować na terenie działalności AQUANET  S.A. (Miasto Poznań lub przyległe Gminy, co zagwarantuje szybkie rozpoczęcie naprawy awarii).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi dokumenty (kopia aktu własności lub kopia umowy w zakresie dzierżawy lub innym dokument) potwierdzające prawo do dysponowania terenu przedmiotowej bazy oraz dane tele-adresowe min. 2 miejsc wywozu urobku i gruzu oraz poboru piasku.

4.3.Wymagania personalne.

W czasie trwania umowy Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 3 brygady w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

Wykonawca funkcjonuje w formie pogotowia tzn. jest do dyspozycji Zamawiającego 24 h/dobę.

Wykonawca musi dysponować następującymi zasobami kadrowymi, które przeznacza do bezpośredniego wykonywania zadań wynikających z niniejszego postępowania:

| Opis warunków | ilość osób co najmniej |
| --- | --- |
| Pracownicy zatrudnieni do wykonywania prac związanych z przedmiotem przetargu | 9 |
| Brygadziści | 2 |
| Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia robót objętych przetargiem | 1 |
| Koordynator BHP | 1 |

* dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy i koordynatora BHP

Kierownik budowy musi:

- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydanych na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994r. tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska.

- być czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w czasie trwania Umowy.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do I SWZ - IDW.

Wykonawca zapewnia ze swojej strony każdorazowo nadzór nad prowadzonymi pracami przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych – kierownika budowy odpowiedzialnego za wszelkie zdarzenia w trakcie prowadzenia prac.

Wykonawca wyznaczy ze swojej strony osobę pełniącą funkcję koordynatora BHP wraz ze stosownymi uprawnieniami do sprawowania funkcji koordynatora BHP.

Powyższe zostanie potwierdzone przedłożeniem Oświadczenia przez wybranego Wykonawcę o wyznaczeniu koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy.

Dodatkowo Wykonawca będzie przestrzegał wymagań zawartych w Załączniku 9 do SWZ–„Wymagania BHP dla Wykonawców zewnętrznych” oraz w dniu podpisania Umowy przedłoży wymagane w przedmiotowym dokumencie dokumenty wraz z podpisaniem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy.

- Obowiązki Wykonawcy.

  - Przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie niezbędnych pozwoleń związanych z całkowitym lub częściowym wyłączeniem z ruchu pasa drogowego oraz terenów pozostałych (tereny zielone, tereny prywatne) – w przypadku realizacji prac planowanych.

  - Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować telefoniczne Inżyniera Utrzymania Ruchu (Dział Utrzymania Ruchu-MUR)Aquanet SA o konieczności zajęcia pasa drogowego, konieczności wykonania obstawienia (oznakowania miejsca prowadzonych robót) oraz  o przystąpieniu na miejscu  do rozpoczęcia  realizacji zleconych prac, a także o każdej potrzebie dokonania zmian.

  - Przeprowadzenie uzgodnień związanych z użytkowaniem wszystkich urządzeń podziemnych i nadziemnych a mających wpływ na prowadzone roboty objęte tym przetargiem-w przypadku realizacji prac planowych.

  - Przystąpienie do realizacji na miejscu określonym zleceniem robót w ciągu 3 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi telefonicznie IUR (Dział Utrzymania Ruchu- MUR) Aquanet S.A, rozpoczęcie na miejscu realizację zleconych prac. Powyższe dotyczy sieci kanalizacji tłocznej oraz obiektów kanalizacyjnych (tłocznie, przepompownie ścieków).

  - Wykonywanie poszczególnych zleceń zgodnie z aktualnie obowiązującym w Aquanet SA „Poziomem  Świadczenia Usług”.

- Odtwarzanie nawierzchni po wykonaniu zleconych prac zgodnie z aktualnym Poziomem Świadczeń Usług Zamawiającego

- W pozostałych przypadkach należy zgłosić  do IUR, (Dział Utrzymania Ruchu- MUR) przygotowanie nawierzchni do odtworzenia części bitumicznej i innych – od razu po zakończeniu usuwania awarii – zgodnie z pkt 1 specyfikacji.

- Terminy prac związanych z planowanymi naprawami sieci, przyłączy i obiektów kanalizacyjnych- wg bieżących ustaleń z Zamawiającym

- Odtwarzanie nawierzchni po wykonaniu zleconych prac na terenach prywatnych wraz z uzyskaniem oświadczenia od  właściciela działki o braku uwag, co do jakości odtworzenia terenu w miejscu awarii. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

  - Niezwłoczne powiadamianie telefonicznie Inżyniera Utrzymania Ruchu- Dział Utrzymania Ruchu- MUR, Zamawiającego o:

- koniecznych wyłączeniach przepompowni/tłoczni ścieków,

- koniecznych zajęciach pasa drogowego (przed rozpoczęciem prac - wskazać dokładną lokalizacje prac awaryjnych, rodzaj zajęcia - chodnik, jezdnia pobocze itp.) kierunek pasa, całkowite połówkowe % ); dodatkowo w przypadku dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych – dokładny obmiar zajętego pasa z uwzględnieniem poszczególnych elementów tego pasa, informację o kategorii drogi, szkic lub dokładny opis niezbędny do sporządzenia mapki wymaganej przez w/w gestorów oraz datę zakończenia prac wraz z odtworzeniem nawierzchni,

- konieczności posypywania pasa drogowego mieszanką solną w okresie zimowym w celu zabezpieczenia przed oblodzeniem i posprzątania miejsca awarii spowodowane wypływem ścieków (IUR zleca posypywanie oblodzenia  na koszt Zamawiającego własnemu podwykonawcy),

- konieczności zastosowania odwodnienia powierzchniowego (pompa odwadniająca) lub wgłębnego (odwodnienie igłofiltrami) przy usuwaniu zleconej awarii,

Powyższe powinno być również zgłoszone do Przedstawiciela Zamawiającego pełniącego w tym czasie dyżur,

- gotowości Wykonawcy do wykonania obmiaru kontrolnego prac przez Zamawiającego (przed zasypaniem wykopu z wyprzedzeniem 3 godzin),

- gotowości Wykonawcy do włączenia  do eksploatacji (włączenia przepompowni ścieków),

- zakończeniu przez Wykonawcę prac umożliwiających rozpoczęcie odtwarzania nawierzchni pasa drogowego, potwierdzone pozytywnym wynikiem badania zagęszczenia gruntu,

- zaistniałych w trakcie wykonywania prac okolicznościach wymagających wyłączania uzbrojenia i instalacji innych gestorów sieciowych,

- innych nadzwyczajnych okolicznościach niosących za sobą zagrożenie mienia i zdrowia ludzkiego.

  - Obecność przedstawiciela Wykonawcy w trakcie przeprowadzania obmiaru kontrolnego wykonanych prac i potwierdzenie podpisem wykonanego obmiaru jako zgodnego ze stanem faktycznym.

  - Wykonuje obmiar, zdjęcie i przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej

  - Wykonać każdorazowo zdjęcia zakresu wykonywanych prac objętych zleceniem (zdjęcia wykopu z łatą geodezyjną). Zdjęcia te w formie elektronicznej należy przekazać Przedstawicielowi Zamawiającego, łącznie z kosztorysem powykonawczym oraz kartą obmiaru z wpisaną datą i godz. gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru. Plik ze zdjęciem zapisanym w formacie jpg nie może być większy niż 500 kB.

  - Zapewnienie prowadzenia prac w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami BHP. Wykonawca zapewnia ze swojej strony każdorazowo  nadzór nad prowadzonymi pracami przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych – kierownika budowy, odpowiedzialnego za wszelkie zdarzenia w trakcie prowadzenia prac.

  - Rozliczenie robót nastąpi za pomocą kosztorysów powykonawczych – zapisane w formacie ATH

  - Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac przez Wykonawcę zostanie wkalkulowany w koszty ogólne awarii.

  - Kosztorys powykonawczy należy wykonać wykorzystując pozycje kosztorysowe wymienione w załączniku do SWZ i stawek r-g, kosztów pośrednich Kp i zysku Z zgodnie ze  Załącznikiem A. Ceny materiału nie ujęte w katalogu pozycji kosztorysowych  będą określone na podstawie średnich cen bez kosztów zakupu za poprzedni kwartał od daty zlecenia awarii podanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa SEKOCENBUD. Zamawiający ma prawo weryfikacji cen rynkowych materiałów w cennikach internetowych, cennikach dostawców. Obowiązkiem Wykonawcy jest montaż materiału spełniającego wymogi opisane w SWZ oraz umowie i najniższej cenie na rynku.

Zamawiający może każdorazowo żądać udostępnienia faktur za wmontowany materiał.

Ceny sprzętu nie ujęte w katalogu pozycji kosztorysowych  będą określone na podstawie średnich stawek najmu za poprzedni kwartał od daty zlecenia awarii podanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa SEKOCENBUD.

- Kosztorys należy przekazać Zamawiającemu do weryfikacji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia prac (zgodnie z datą spisaną w protokole odbioru robót Załącznik nr 3), podlegających rozliczeniu. W przypadku wystąpienia  opóźnień  w  terminowym przekazaniu kosztorysu powykonawczego Zamawiający będzie miał prawo potrącenia Kary zg. z zapisami umownymi. Kwota ta zostanie potrącona z wartości zaakceptowanego kosztorysu.

  - W przypadku konieczności wymiany gruntu zostanie ona każdorazowo uzgodniona z    Przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotowych uzgodnień, uznaje się, iż wymiany gruntu w czasie prowadzenia prac nie wykonano. Zgoda na wykonanie wymiany gruntu jak i jej ilość zostanie każdorazowo potwierdzona w protokole obmiaru robót – Załącznik nr 3 do SWZ.

  - Postępowania z odpadami wytworzonymi w związku z realizacją Umowy w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska określonymi w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 14.12.2018 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992) oraz rozporządzeniach wykonawczych do niej,

Wykonawca na wniosek Zamawiającego przedstawi dowód przekazania odpadów na składowisko lub do innego posiadacza odpadów, z podaniem miejsca i ilości.

Wykonawca będzie pokrywać we własnym zakresie wszelkie koszty i kary powstałe w związku z niedopełnieniem zobowiązań nałożonych na Wykonawcę przez obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki odpadowej, a wynikłe podczas wykonywania usługi.

  - Materiały użyte do usuwania awarii muszą posiadać parametry techniczne zgodne z opisami zawartymi w opracowaniu ,,Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET S.A’’- patrz strona internetowa AQUANET S.A. oraz załącznik do niniejszego SWZ.

  - W przypadku renowacji lub wymiany sieci kanalizacyjnej koszt inwentaryzacji zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Zapłata za wymianę/renowację sieci lub przyłącza nastąpi po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej Zamawiającemu wraz z podpisaniem protokołu odbioru.

  - Koszty składowania wywiezionego urobku i gruzu (odpad) oraz koszty związane z koniecznością zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac należy ująć w kosztach pośrednich.

  - Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego złom stalowy, odzyskany ze zdemontowanych rurociągów i armatury kanalizacyjnej. Potwierdzenie Zdania złomu przez Wykonawcę zostanie  potwierdzone  odrębnym protokółem określającym jego lokalizację oraz ilość.

  - Okres gwarancji po wykonywanych pracach wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały w  Karcie Gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy.

  - Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wynikłe z powodu niewłaściwego zabezpieczenia miejsca awarii, w tym także związanych z oblodzeniem pasa drogowego w okresie zimowym (w przypadku nie powiadomienia lub zbyt późnego powiadomienia Zamawiającego o ryzyku oblodzeń).

  - Wykonawca wyznaczy ze swojej strony i poda osobę pełniącą funkcję koordynatora BHP.

  - W kosztorysie  powykonawczym za wykonane roboty należy uwzględniać określone w Załączniku A do oferty, a ceny materiału i sprzętu nie ujęte w katalogu pozycji kosztorysowych zastosować wg średnich cen za poprzedni kwartał podanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa SEKOCENBUD. Zamawiający ma prawo weryfikacji cen rynkowych materiałów w cennikach internetowych, cennikach dostawców. Obowiązkiem Wykonawcy jest montaż materiału spełniającego wymogi opisane w SWZ oraz umowie i najniższej cenie na rynku.

  - Wykonawca jest zobowiązany rozliczać wykonane prace zgodnie z pozycjami kosztorysowymi ujętymi w katalogu pozycji kosztorysowych stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ

  - W przypadku wystąpienia innych rodzajów robót nie ujętych w katalogu pozycji kosztorysowych stanowiącym załącznik do SWZ, Wykonawca użyje innych pozycji z KNR w uzgodnieniu z  Przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku użycia materiału nie ujętego w katalogu pozycji kosztorysowych i w cenniku SEKO CENBUD, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, faktury zakupu przedmiotowego materiału  na każde żądanie Zamawiającego.

  - W przypadku wykonania odtworzenia nawierzchni zleconych Wykonawcy, zobowiązany on jest do wykonania jej odbioru z zarządcą terenu w postaci  pisemnego protokołu i przekazania go Zamawiającemu.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wraz z protokołem odbioru końcowego  (Załącznik  nr 5 do SWZ):

- aprobat technicznych, deklaracji zgodności dla wbudowanych materiałów –  na żądanie Zamawiającego,

- protokołów z wykonanych prac odtworzeniowych (protokoły: zagęszczania gruntu, odtworzenia nawierzchni i odbioru technicznego nawierzchni przez właściciela drogi) – w przypadku gdy odtwarza Wykonawca,

- inwentaryzacji geodezyjnej - szkicu geodezyjnego powykonawczego wraz z mapą powykonawczą w terminie do 100 dni od dnia zakończenia prac – w przypadku gdy jest konieczna (uzgodnienia z IN),

- plan sytuacyjno-wysokościowy z zaznaczeniem miejsca wystąpienia awarii. umożliwiający w sposób jednoznaczny określenie miejsca prowadzenia prac przez Wykonawcę,

- Zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego.

Protokół Odbioru Końcowego stanowiący załącznik do faktury należy przekazać do podpisu

Zamawiającego nie później niż 14 dni roboczych od daty zatwierdzenia kosztorysu

powykonawczego.

5.28. Za wyrządzone szkody powstałe w czasie realizacji prac zleconych przez Zamawiającego

odpowiada Wykonawca.

5.29. Na  każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer umowy i zlecenia (Z/MSK/..) w związku z realizacją którego faktura została wystawiona. W przypadku braku wskazania numeru umowy i zlecenia faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.

6. Obowiązki Zamawiającego.

6.1. Przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie niezbędnych pozwoleń związanych z całkowitym lub częściowym wyłączeniem z ruchu pasa drogowego oraz terenów pozostałych  – w przypadku zlecenia Wykonawcy prac awaryjnych.

6.2. Zabezpieczenie w niezbędnym zakresie miejsca awarii do czasu przystąpienia do robót przez Wykonawcę.

6.3. Dostarczenie Wykonawcy zlecenia i dokumentacji potrzebnej do realizacji robót.

6.4  Wykonanie obmiaru kontrolnego zrealizowanych robót przez Przedstawiciela Zamawiającego  w

ciągu 3 godzin po zgłoszeniu telefonicznym gotowości przez Wykonawcę.

  - Wykonanie protokolarnego odbioru wykonanych prac.

7. Kryteria Oceny ofert.

Cena kosztorysu ofertowego przykładowej awarii = 100%

Opis sposobu obliczania kryterium.

przy założeniu 1%= 1 pkt.

Najniższa cena kosztorysowa przykładowej awarii

C  =    --------------------------------------------------    x  100

Badana cena kosztorysowa przykładowej awarii

Załącznik nr A – Składniki Cenotwórcze  - stanowić będzie załącznik do Formularza oferty.

Na podstawie w/w załącznika Wykonawca wykonuje kosztorys ofertowy przykładowej awarii -stanowiący załącznik do SWZ).

Na podstawie Ceny kosztorysu ofertowego przykładowej awarii zostanie dokonany wybór najkorzystniejszej Oferty.

Uwaga

# Wybrany w przetargu Wykonawca może zatrudniać podwykonawców gdy zajdzie taka potrzeba techniczna. Skorzystanie z podwykonawców przez Wykonawcę musi być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym.

Załączniki:

Załącznik nr 1- „Instrukcja postępowania w trakcie usuwania awarii”

Załącznik nr 2- „Katalog konstrukcji nawierzchni drogowych dróg miejskich”

Załącznik nr 3- „Wzór Protokołu odbioru robót”

Załącznik nr 4- „ Poziom Świadczenia Usług”

Załącznik nr 5- „Wzór Protokołu odbioru końcowego”

Załącznik nr 6- „Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnej Aquanet S.A”

Załącznik nr 7- „ Przykładowy kosztorys ofertowy”

Załącznik nr 8- „ Oświadczenie właściciela/zarządcy posesji”

Załącznik nr 9- Wymagania BHP dla Wykonawców zewnętrznych”

Załącznik nr 10- Szczegółowe wytyczne do rozliczania robót zlecanych kosztorysem

powykonawczym w ramach przetargu