Szczegółowe wytyczne do rozliczania robót zlecanych kosztorysem powykonawczym w ramach przetargu

dotyczy postępowania pn.: ………………………………………………………………….

Kosztorys powykonawczy opracowany będzie metoda kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług – według formuły:

CK = Σ L * (n * c + Kp + Z) + Pv

gdzie :

CK - oznacza cenę kosztorysową,

L - oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,

n - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe:

robocizny – nr; materiałów – nm; pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – ns,

c - oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące:

godzinową stawkę robocizny kosztorysowej – Cr,

ceny jednostkowe materiałów – Cm,

ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – Cs,

Kp - oznacza koszty pośrednie,

Z - oznacza zysk kalkulacyjny,

Pv - oznacza podatek od towarów i usług VAT

I Roboty nawierzchniowe

- Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, betonu będzie rozliczane według KNNR 5 0721-01.Norma stała i bez zmian 0,0395 r-g/m, sprzęt-symbol klasyf. 52600 oraz 39511

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i skuwanie zmarzliny rozliczane będzie według KNR 2-31 0803-03 oraz KNR 2-31 0803-04. Sprzęt – symbol klasyf. 83111. Norma stała i bez zmian 0,2544 r-g/m2, 0,1249 m-g/m2 (KNR 2-31 0803-03) i 0,0437 r-g/m2, 0,0185 m-g/m2 (KNR 2-31 0803-04).

- Rozebranie nawierzchni z klinkieru, pozbruku,   rozliczane będzie według KNR 2-31 0810-02. Norma stała i bez zmian 0,7812 r-g/m2.

- Rozebranie płyt chodnikowych , płyt żelbetowych rozliczane będzie według KNR 2-31 0815-01. Norma stała i bez zmian 0,0974 r-g/m2.

- Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz dróg tłuczniowych rozliczane będzie według KNR 2-31 0802-07 oraz KNR 2-31 0802-08. Sprzęt – symbol klasyf. 11151. Norma stała i bez zmian 0,2132 r-g/m2, 0,0079 m-g/m2 (KNR 2-31 0802-07) i 0,0141r-g/m2, 0,0003 m-g/m2 (KNR 2-31 0802-08).

- Rozebranie podbudowy betonowej oraz nawierzchni betonowych ( np. tereny utwardzone na posesji)  rozliczane będzie według KNR 2-31 0801-03 oraz  KNR 2-31 0801-04. Sprzęt – symbol klasyf. 83111. Norma stała i bez zmian 0,6625 r-g/m2, 0,3 m-g/m2 (KNR 2-31 0801-03) i 0,0601 r-g/m2, 0,028 m-g/m2 (KNR 2-31 0801-04).

- Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego rozliczane będzie według KNR 2-31 0802-03 i KNR 2-31 0802-04. Sprzęt – symbol klasyf. 83111. Norma stała i bez zmian 0,1669 r-g/m2, 0,0336 m-g/m2 (KNR 2-31 0802-03) i 0,0165 r-g/m2, 0,0032 m-g/m2 (KNR 2-31 0802-04)

- Rozebranie krawężników betonowych rozliczane będzie według KNR 2-31 0813-01. Norma stała i bez zmian 0,187 r-g/m.

- Wywóz gruzu rozliczany będzie według KNR 4-01 0108-11 oraz KNR 4-01 0108-12.   Dla pozycji KNR 4-01 0108-10 krotność rozliczana będzie na podstawie  najkrótszej długości trasy przejazdu samochodu od miejsca awarii do miejsc wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i wyznaczana  będzie w oparciu o ogólnodostępne aplikacje do planowania tras podróży samochodem. Sprzęt – symbol klasyf. 39811, lub 39812, lub 39813, lub 39814. Norma stała i bez zmian 0,86 r-g/m3, (KNR 4-01 0108-11)  .Norma sprzętu dla (KNR 4-01 0108-12)uzależniona od rodzaju zastosowanego samochodu

II Roboty ziemne

- Ręczne roboty ziemne rozliczane będą według KNR 2-01 0301-02. Sprzęt – symbol klasyf. 39811, lub 39812, lub 39813, lub 39814.  Norma stała i bez zmian 2,69*0,955 r-g/m3, Norma dla sprzętu uzależniona od rodzaju zastosowanego samochodu

- Roboty ziemne wykonywane mechanicznie rozliczane będą według KNR 2-01 0205-04 lub KNR 2-01 0206-04. Zamawiający przyjmuje do rozliczeń wszystkich robót ziemnych wykonywanych mechanicznie koparkę jednonaczyniową na podwoziu samochodowym  o pojemności łyżki  0,25 m3 lub 0,40m3. Sprzęt – symbol klasyf. 11151 lub 11152 oraz symbol klasyf. 39811, lub 39812, lub 39813, lub 39814..Norma na samochody uzależniona od rodzaju zastosowanego symbolu klasyf.

- Zasypywanie wykopów ręczne  rozliczane będzie według KNR 2-01 0320.

- Zasypywanie wykopów mechanicznie rozliczane będzie  KNR 2-01 0230-01.

Zamawiający przyjmuje do rozliczeń wszystkich robót ziemnych wykonywanych mechanicznie koparkę jednonaczyniową na podwoziu samochodowym  o pojemności łyżki  0,25 m3 lub o,40m3. Sprzęt – symbol klasyf. 11151 lub 11152.

- Zagęszczanie nasypów rozliczane będzie według KNR 2-01 0236-03. Sprzęt – symbol klasyf. 12553. Norma stała i bez zmian  0,1022 r-g/m3, 0,031 m-g/m3

- Piasek do zasypywania wykopów - pozycja kosztorysowa własna tylko materiał – symbol klasyf. 1601801.

- Wywóz urobku rozliczany będzie według KNR 2-01 0214-04. Krotność rozliczana będzie na podstawie  najkrótszej długości trasy przejazdu samochodu od miejsca awarii do miejsc wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i wyznaczana  będzie w oparciu o ogólnodostępne aplikacje do planowania tras podróży samochodem. Sprzęt – symbol klasyf. 39811, lub 39812, lub 39813, lub 39814.  Norma dla sprzętu uzależniona od rodzaju zastosowanego samochodu

- Przywóz piasku rozliczany będzie według KNR 2-01 0214-03.  Krotność rozliczana będzie na podstawie  najkrótszej długości trasy przejazdu samochodu od miejsca awarii do miejsc wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i wyznaczana  będzie w oparciu o ogólnodostępne aplikacje do planowania tras podróży samochodem. Sprzęt – symbol klasyf. 39811, lub 39812, lub 39813, lub 39814.  Norma dla sprzętu uzależniona od rodzaju zastosowanego samochodu

- Umocnienie ścian wykopu- rozliczenie będzie według KNR AT-11 01

- Pompowanie  ścieków z wykopu lub studni rozliczane będzie według KNR 19-01 0107-08  oraz KNR 19-01 0107-07, Sprzęt – symbol klasyf. 14251