SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Remont kraty taśmowej 03/U3 i dwóch zastawek kanałowych zlokalizowanych na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków Poznań – Hala krat – ob. 01.

# Dane urządzenia:

Krata taśmowa prod. Hydrobudowa 9 nr 03/U3

# Zakres prac:

- a)         Łańcuch napędowy FV 90, T-160, 66 ogniw – 2 szt. Rolki z materiału o zwiększonej odporności na ścieranie – stal nierdzewna o własnościach nie gorszych niż gatunek 4H13, po obróbce cieplnej - wymiana

- b)         Wał zespołu usuwania skratek ( z łożyskami)- wymiana

- c)         Uszczelki klapy tylnej- wymiana

- d)         Koła napędowe- wymiana

- e)         Koła swobodne- wymiana

- f)         Łożyska napędu głównego- wymiana

- g)         Segmenty boczne- uzupełnienie braków

- h)        Klapy przednie- prostowanie

- i)         Tulejki boczne paneli    - wymiana (ok 20 szt.)

- j)         Kompletna szczotka kraty wraz z czopami i łożyskowaniem- wymiana

- k)         Uchwyty klapy tylnej- wymiana

- l)         Uchwyty klapy przedniej- wymiana

- m)       Boczne ściany łańcucha - wymiana

# 2.1 Zastawki kanałowe

Zakres naprawy zastawek kanałowych:

- Śruby oraz nakrętki napędowe wrzeciona zastawki - wymiana. Rysunek elementów w załączniku.

Demontaż i montaż realizowany będzie przez Wykonawcę. Każdy przyjazd na Oczyszczalnię Wykonawca musi skonsultować z Zamawiającym co najmniej 5 dni wcześniej.

Warunkiem przekazania do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku z przeprowadzenia testów odbiorowych.

Każdorazowo przeprowadzenie prób rozruchu na nowo zamontowanej instalacji wymagać będzie bieżących uzgodnień z Użytkownikiem.

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni, ogrodzenia, zieleni oraz wszystkich obiektów technicznych i technologicznych, które zostały naruszone lub zniszczone w trakcie realizacji zadania do stanu pierwotnego tj. stanu przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, raportami w zakresie i formie adekwatnej do zakresu realizowanej usługi. Dokumentacja powykonawcza usługi przekazana będzie w 2 egzemplarzach w formie wydruków oraz wersji elektronicznej.

# Materiały - wymagania ogólne

Wszystkie dostarczane części muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich oryginalność. Zamawiający pod pojęciem części oryginalnych rozumie:

- części wyprodukowane przez producenta urządzenia,

- części wyprodukowane przez innych poddostawców jeżeli producent urządzenia zaświadczy, że zostały wyprodukowane one zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez niego.

- z powyższego rygoru Zamawiający może wyłączyć:

- standardowe łożyska, uszczelnienia mechaniczne, sprzęgła, pasy klinowe i wielorowkowe ogólnie dostępne, renomowanych producentów,

- części przekazane Wykonawcy do zabudowy przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

3.1 Inne wymagania:

W przypadku materiałów, dla których nie określono wymogów w niniejszych wymaganiach należy spełnić wymagania zawarte w aktualnych wytycznych Załącznik nr 3 do opracowania Aquanet S.A. pt.: „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.” Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i tłoczni ścieków - branża technologiczna i konstrukcyjno-budowlana, opracowanych przez AQUANET S.A.

3.2 Wizja lokalna:

Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z realizacją  Przedmiotem Zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Wizja lokalna na obiekcie jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą postępowanie.

Termin realizacji:

31.05.2026

Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace w ciągu dwóch dni roboczych. Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o terminie rozpoczęcia praz z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych.

Zamawiający ponadto wymaga, aby wyłączenia poszczególnych instalacji odbywały się przy bezdeszczowej pogodzie.

Okres gwarancji:

24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

W ofercie prosimy podać:

- Cenę netto Przedmiotu oferty + VAT,

- Ceny prosimy podać w PLN,

- Warunki płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury Vat,

- Termin wykonania: 31.05.2026r,

- Okres gwarancji na wykonany zakres usługi – 24 miesięcy.

- Oświadczenie Oferenta, że podana cena uwzględnia wszystkie wymagania zaproszenia oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania BHP wobec Wykonawców, realizujących zlecenia na terenie Aquanet SA

- Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami;

- Wyznaczenie osoby z imienia i nazwiska do kontaktu w sprawach bhp ze zleceniodawcą z obowiązkiem przebywania jej na terenie prowadzonych prac;

- Właściwy zgodny z przepisami i normami wynikającymi z oceny ryzyka, i zakładowych tabel przydziału ubiór: ubranie robocze i/lub ochronne, hełm ochronny, obuwie, kamizelka ostrzegawcza, środki ochrony wg specyfikacji prowadzonych robót i występujących zagrożeń wraz z oświadczeniem pracowników o pouczeniu ich, co do zasad jego stosowania (środki ochrony indywidualnej, zbiorowej);

- Odbycie szkolenia informacyjnego dla wszystkich Wykonawców, przeprowadzonego przez Zlecającego, przed przystąpieniem do wykonywania prac;

- Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) i uzgodnienie jej z Aquanet SA (w zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych

robót);

- Przedłożenie wykazu imiennego pracowników wykonawcy z obowiązkiem jego aktualizacji na bieżąco;

- Przedłożenie wykazu podstawowych maszyn i sprzętu wykonawcy ‐ wraz z odpowiednią dokumentacją;

- Przedłożenie badań lekarskich pracowników – orzeczenia lekarskie do wglądu;

- Przedłożenie szkoleń BHP – zaświadczenie do wglądu;

- Przedłożenie listy osób wyznaczonych do udzielania pomocy przed medycznej;

- Przedłożenie uprawnień personelu technicznego – elektrycy, operatorzy sprzętu, spawacze, hakowi, konserwatorzy UDT. . . – zaświadczenia do wglądu wraz z obowiązkiem posiadania ich na stałe przez uprawnionych;

- Przedłożenie dokumentacji UDT – rejestry, dopuszczenia, świadectwa, przeglądy, konserwacje – dotyczy wykorzystywanych maszyn, urządzeń;

- Przeprowadzenie procesu oceny ryzyka zawodowego związanego z zakresem przypisanym Wykonawcy na konkretnym obszarze robót i przedstawienie dokumentacji z oceny- zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót.

- Przedłożenie karty ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz z poświadczeniem o zapoznaniu z nimi pracowników- w zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót.

- W wyniku stwierdzania naruszania obowiązujących przepisów i zasad BHP, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kar pieniężnych zawartych w umowie, oraz może zostać usunięty z terenu, na którym odbywają się prace, szczególnie w przypadkach niewykonywania poleceń służb AQUANET SA.

- Ubezpieczenia OC Wykonawcy (firmy i pracowników), w zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska. Zamawiający wymaga przekazania wypełnionych przez Wykonawcę Załączników przed rozpoczęciem wykonywania zleconych prac remontowych.