Opis Przedmiotu Zamówienia

Inwentaryzacja geodezyjna zbiorników retencyjnych na terenie miasta Poznań

Podział zamówienia wg. klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Kody CPV:

71335000-3 – Badania inżynieryjne

71510000-6 – Usługi badania terenu

71355000-1 – Usługi Pomiarowe

# ZAMAWIAJĄCY

- Aquanet S A, ul. Dolna Wilda 126, 61 - 492 Poznań

- NIP: 7770003274

- Regon: 630999119

# PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE

- Aquanet S A, ul. Dolna Wilda 126, 61 - 492 Poznań

- NIP: 7770003274

- Regon: 630999119

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury udzielania zamówień podprogowych przez Aquanet S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zbiorników retencyjnych na terenie Poznania.

# TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Umowa zostaje zawarta na czas określony 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, przy czym nastąpi to nie wcześniej niż w dniu 1.07.2026 r. i nie później niż w dniu […].

# ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEMUJE

Inwentaryzacja w odniesieniu do każdego zbiornika obejmowała i uwzględniała będzie następujące dane/parametry:

1. Dane identyfikacyjne

- nazwa zbiornika,

- lokalizacja (miejscowość, działka ewidencyjna),

2. Parametry techniczne zbiorników

- typ zbiornika (otwarty, zamknięty, naturalny, sztuczny, ziemny, betonowy, infiltracyjny, szczelny),

- powierzchnia lustra wody (m²),

- powierzchnia dna (m²),

- powierzchnia zbiornika po koronie (m²),

- pojemność całkowita i użytkowa (m³),

- głębokość (średnia i maksymalna),

- rzędna dna, rzędna korony,

- wysokość piętrzenia wody,

- wymiary korpusu (wały, groble, zapory).

- w przypadku zbiorników ogrodzonych- powierzchnia terenu

3. Elementy infrastruktury wraz z charakterystycznymi dla nich parametrami technicznymi

- urządzenia doprowadzające i odprowadzające wodę (przelewy, odpływy, dopływy):

-średnica,

-rzędna,

- budowle hydrotechniczne (jaz, przepust, zapory, przelewy górne i dolne, zastawki, mnichy oraz wszelkie inne urządzenia piętrzące i upustowe),

- wymiary urządzenia (wysokość, szerokość, głębokość):

-rodzaj urządzenia (np. zastawka dwudzielna),

- wymiary elementów piętrzących wraz z ilością modułów:

-rzędne dnia, góry, krawędzi przelewowych i inne charakterystyczne dla danego urządzenia rzędne,

-średnice i długości przepustów,

-rzędna dna początku i końca przepustu,

- urządzenia zabezpieczające (kraty, zasuwy, zawory, syfony):

-wymiary urządzenia (wysokość i szerokość),

-rzędne dna i krawędzi górnej,

- separator i osadniki:

-wymiary urządzenia,

-rzędne dna i inne charakterystyczne rzędne,

- pompy:

-rzędna na której znajduje się pompa,

-dane dotyczące warunków pracy pompy

- stan techniczny i stopień zużycia,

- ogrodzenia obiektów

4. Dokumentacja wizualna

- dane wektorowe będące elementami aktualizowanej mapy zasadniczej muszą zostać oddane zamawiającemu w formacie .shp lub .gpkg wraz z atrybutami określonymi w punkcie 3

- obiekty wektorowe muszą znajdować się na oddzielnych warstwach w przypadku formatu .gpkg lub oddzielnych plikach .shp. Nazewnictwo warstw lub plików .shp powinno być zgodne z kodami GESUT i BDOT500

- nazewnictwo atrybutów obiektów, takich jak: rzędna dna, krawędzi górnej, korony, średnic, szerokości powinno być spójne i jednolite w całym zbiorze danych oddawanych Zamawiającemu

- zdjęcia zbiornika i urządzeń,

- profile przekrojów poprzeczne i podłużne zbiornika,

- profile przekrojów poprzeczne i podłużne wszelkich urządzeń towarzyszących opisanych w punkcie 3 z pominięciem odpływów i dopływów.

Mapy z lokalizacjami obiektów znajdują się w Załączniku 1.5.

# Raportowanie

- Prace rozliczane miesięcznie:

- Podstawą uznania danej pracy za wykonaną jest zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu odbioru prac przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załączniku 1.1.

- W protokole miesięcznym uwzględnione będą prace wyszczególnione w przesłanych w danym miesiącu Raportach i harmonogramach, o których mowa w pkt 3 poniżej. Wykonawca zobowiązany jest przesyłać protokoły (zawierające informacje o pracach wykonanych w poprzednim miesiącu) najpóźniej do x dnia każdego miesiąca obowiązywania Umowy. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi w zakresie prac ujętych w Protokole w ciągu 14 dni. Protokół odbioru prac (miesięczny) zatwierdzony przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury i jest załącznikiem do wystawionej faktury.

- Raport dzienny:

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dzienny Raport i harmonogram (czego wzór stanowi Załącznik nr 1.2) w wersji elektronicznej następnego dnia do godz. 7.00 na adres poczty elektronicznej wskazanemu w Umowie przedstawicielowi Aquanet Retencja Sp. z o.o. Raport musi zawierać również wykonane zadania w dniu poprzednim.

# Wizja lokalna

Zamawiający rekomenduje, aby wykonawca przed złożeniem oferty, dokonał wizji w terenie celem dokonania wyceny Przedmiotu Zamówienia. Osoba do kontaktu: Iwona Majewska-Kopeć, nr tel: 885 950 117 email: iwona.majewska-kopec@aquanet-retencja.pl

# Bezpieczeństwo Higieny Pracy

  - Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia (imiennie) osoby do bezpośredniego nadzoru i kontaktu z Zamawiającym posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 1.3 do OPZ w terminie 10 dni od podpisania umowy.

  - Wykonywanie robót zgodnie z „Wymaganiami BHP dla Wykonawców zewnętrznych” – stanowiącymi załącznik nr 1.4 do OPZ.

  - Wykonawca winien uwzględnić następujące czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w czasie prowadzenia prac:

- niekorzystne czynniki psychospołeczne:

- praca związana z odpowiedzialnością,

- narażenie życia,

- praca na wysokości: do 3 m i powyżej 3 m,

- czynniki biologiczne:

- grzyby pleśniowe o działaniu uczulającym,

- pałeczki brucella,

- promieniowce termofilne,

- wirus kleszczowego zapalenia mózgu

- wirusy zapalenia wątroby typu C (HCV),

- wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)

  - Wykonawca ma obowiązek zapoznania swoich pracowników z Kartami oceny ryzyka, opracowanymi przez siebie, obejmującymi zakres prac zgodnych ze zleceniem, Zamawiającemu przedstawia oświadczenia o zapoznaniu się z nimi.

  - Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i technologiami. Podczas prac inwentaryzacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie.

# Wymagane uprawnienia

Wykonawca będzie realizował Przedmiot Zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. Będzie dysponował zasobami ludzkimi posiadającymi wymagane uprawnienia do wykonywania Przedmiotu Zamówienia, a także odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem spełniającym wszelkie wymagania techniczne i formalne niezbędne do realizacji prac.

Spis załączników:

Załącznik 1.1 Protokół odbioru końcowego

Załącznik 1.2 Raport i harmonogram

Załącznik 1.3 Oświadczenie o wyznaczeniu koordynatora ds. BHP

Załącznik 1.4 Wymagania  BHP dla Wykonawców

Załącznik 1.5 Mapy lokalizacyjne obiektów

Załącznik 1.6- Protokół przekazania obiektów

Załącznik 1.7- Klauzula informacyjna